Przedmiar  robót

Nazwa zamówienia:	1. Zagospodarowanie terenu części parkingu z drogą dojazdową. 2. Budowa pomnika, małej architektury, zieleni oraz oświetlenia i odwodnienia terenu w

„Sadzie pamięci rodziny Ulmów”  – budowa instalacji elektrycznych - oświetlenie GMINA MARKOWA

Nazwa i adres zamawiającego:	Muzeum-Zamek w Łańcucie; ul.

Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Gmina. MARKOWA, Markowa 1399,

37-120 Markowa

Data opracowania przedmiaru robót: 	2016-12-23

Nazwa obiektu lub robót: 	Instalacje elektryczne

Nazwa jednostki opracowującej:	BIURO PROJEKTÓW ALDABRA

ul: Szafera 5/32

31-543 Kraków

| Data opracowania: | Kosztorys opracowany przez: |  |
| --- | --- | --- |
| 2016-12-23 | mgr inż. Jacek Baran, | .............................................................................. |

Przedmiar  robót

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1 	Instalacje elektryczne terenu

1.1 	D-07.07.01. 	Oświetlenie dróg  - D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - budowa linii kablowych

364/437 m 	m

1.1.1

KNR 201/312/

10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu  III - przekop kontrolny

R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000

Obw 	(274,5+31,5)/5 	=    61,200000

Ogółem:	61,2    szt 	61,2

1.1.2

KNNR 5/701/1

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Obw 	0,8*0,4*(274,5)	=    87,840000

Ogółem:	87,84    m3 	87,84

1.1.3

KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Obw 	1,2*0,4*(31,5)	=    15,120000

Ogółem:	15,12    m3 	15,12

1.1.4

KNNR 5/702/1

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Obw 	0,6*0,4*(274,5)	=    65,880000

Ogółem:	65,88    m3 	65,88

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

KNNR 5/702/2

KNNR 5/705/1

KNNR 5/706/1

KNNR 5/707/2 (1)

KNNR 5/713/2

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Obw 	1,0*0,4*(31,5)	=    12,600000

Ogółem:	12,60    m3 	12,60

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 110 - TYP B

Obw I	9+9,5+2+2+2+6,5+3,5+2 	=    36,500000

Obw II	9+6+6+6+6+6,5 	=    39,500000

Ogółem:	76,0    m 	76,0

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m

Obw 	274,5+31,5 	=    306,000000

Ogółem:	306,0    m 	306,0

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x35

Obw I	235-36,5 	=    198,500000

Obw II	129-39,5 	= 	89,500000

Ogółem:	288,0    m 	288,0

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m - YAKY 4x35

Obw I	36,5+4*10	=    76,500000

Obw II	39,5+4*5	=    59,500000

Ogółem:	136,0    m 	136,0

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

KNNR 5/907/6

KNNR 5/1302/

3

KNR 401/108/

5

KNR 401/108/

6

KNR 401/108/

8

Układanie uziomów w rowach kablowych

Obw I	235+4*10	=    275,000000

Obw II	129+4*5	=    149,000000

Ogółem:	424,0    m 	424,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

Obw I	10 	=    10,000000

Obw II	5 	= 	5,000000

Ogółem:	15,0    odcinek 	15,0

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

87,84-65,88 	=    21,960000

Ogółem:	21,96    m3 	21,96

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

15,12-12,6 	=    2,520000

Ogółem:	2,52    m3 	2,52

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy  następny

1·km

21,96+2,52 	=    24,480000

Ogółem:	24,48    m3 	24,48

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1.2 	D-07.07.01. 	Oświetlenie dróg  - D-07.07.01. - CPV 45316110-9- budowa słupów oświetleniowych - 13 szt	szt

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

KNNR 5/1001/

3 (1)

KNNR 5/1003/

2 (2)

KNNR 5/1004/

1

KNNR 5/1004/

1

D-07.07.01. 	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 480·kg, stalowy ocynkowany o

wysokości 6,0 m z fundamentem prefabrykowanym, 1 wkładka bezpiecznikowa - TYP L1a, TYP L1b

TYP L1a 	9 	=    9,000000

TYP L1b 	4 	=    4,000000

Ogółem:	13,0    szt 	13,0

D-07.07.01. 	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe - YDY 3x2,5  - TYP L1a, TYP L1b

TYP L1a 	9 	=    9,000000

TYP L1b 	4 	=    4,000000

Ogółem:	13,0    kpl	13,0

D-07.07.01. 	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - TYP L1a

9 	=    9,000000

Ogółem:	9,0    szt 	9,0

D-07.07.01. 	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - TYP L1b

4 	=    4,000000

Ogółem:	4,0    szt 	4,0

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Robotnicy Robotnicy grupa I | r-g r-g | 508,998 80,77698 |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 589,77498 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 Cement hutniczy "35" workowany Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6 mm, gatunek I/II Fundament prefabykowany pod latarnię Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35·mm2 SE Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Oprawa drogowa VFL530 LED-24/48W nk 108-1175 - TYP L1b - Parking i drogi dojazdowe przy Sadzie Pamęci w Markowej Oprawa drogowa VFL530 LED-24/48W nk 108-1178 - TYP L1a - Parking i drogi dojazdowe przy Sadzie Pamęci w Markowej Osłona rurowa HDPE o 110 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli Piasek do betonów zwykłych naturalny Płyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 Słup rurowy malowany na kolor czarny o wysokości 6,0m Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A Zawias do mocowania słupów oświetleniowych przy fundamencie Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe izolowana bezpiecznikowe Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe izolowana fazowa Złącza oświetlenia zewnętrznego słupowe izolowana neutralna Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm | m t m2 szt m szt m m m m3 szt m szt szt kg szt szt szt szt szt m3 | 440,96 0,78 120,96 13 440,96 39,68 4 9 79,04 35,221 13 91 13 4,32 8,608 13 13 13 26 13 1,911 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny do 12·m (2) Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) Żuraw samochodowy 5-6·t (1) | m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g | 1,8944 1,04 8,58 5,2 1,8944 29,358 38,3364 20,8864 |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 107,1896 |

Dodatki

1 Instalacje elektryczne terenu

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za obsługę geodezyjną 1 kpl |  | Kwota |  |